附件一：

参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目一：
	条码打印机
	
	

	
	打印机类型：热敏及热转印方式，

打印机规格

分辨率：≥203 dpi/8 点/毫米

内存：≥256 MB 闪存、128 MB SDRAM

打印宽度：≥4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi)

打印速度：≥6 英寸/152 毫米/秒

介质传感器：可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围

偏离中心的固定间隙传感器。
介质和碳带：标签长度≥39.0英寸/991毫米

介质宽度：≥1.00 英寸/25.4 毫米至 4.4 英寸/112 毫米

介质卷尺寸
外经：≥5.00 英寸/127 毫米；

标准卷芯内径：≥0.5 英寸（12.7 毫米）和 1.0 英寸（25.4 毫米）

厚度：≥0.003 英寸（0.08 毫米）-0.0075 英寸（0.1905 毫米）（仅限撕纸 模式）

介质类型
卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标 介质、标签纸料、连续收据纸和腕带等；
碳带外径
≥2.6 英寸/66 毫米（300 米）；≥1.34 英寸/34 毫 米（74 米）

最大碳带长度
≥984 英尺（300 米）

碳带宽度
≥1.33 英寸/33.8 毫米- 4.3 英寸/109.2 毫米

碳带卷芯内径：≥300 米碳带：1 英寸/25.4 毫米-
74 米碳带：0.5 英寸/12.7 毫米

需提供一年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。
	
	

	品目二：
	发票打印机
	
	

	
	打印方式：点阵式打印，

打印速度：≥430字/秒，

打印头寿命:≥4亿次/针,

复写能力：≥1+6，

平均无故障时间：≥18000小时以上，

色带寿命：≥1000万字符，

进纸方式：摩擦送纸及推拉式链式进纸，

进纸速度：≥8英寸/秒，

进纸宽度：≥A3幅面     

需提供三年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并承诺加盖制造商公章。                   
	
	

	品目三：
	手腕带/瓶贴条码打印机
	
	

	
	打印机类型：热敏及热转印打印机，

打印头寿命：≥150KM,

打印分辨率：≥203DPI,

打印宽度：≥108MM，

进纸宽度：≥120MM,

打印速度:1≥50MM/S,

纸厚:≥0.06-0.25MM,

纸张外径:≥127MM,

纸张内径:≥38-76MM,

标配传感器:纸张传感器,黑标检测,标签检测,机构检测,碳带检测,

标配接口:USB2.0,

碳带规格:内径:≥25.4MM,外径:≥68MM,宽度:≥33-110MM,长度≥300M。  

需提供一年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。                
	
	

	品目四
	处方/医嘱打印机
	
	

	
	打印机类型：热敏及热转印打印机，

打印头寿命：≥150KM,

打印分辨率：≥203DPI,

打印宽度：≥108MM，

进纸宽度：≥120MM,

打印速度:≥150MM/S,

纸厚:≥0.06-0.25MM,

纸张外径:≥127MM,

纸张内径:≥38-76MM,

标配传感器:纸张传感器,黑标检测,标签检测,机构检测,碳带检测,

标配接口:USB2.0,

碳带规格:内径:≥25.4MM,外径:≥68MM,宽度:≥33-110MM,长度≥300M。                 

标配：切刀（医疗专用版） 

需提供一年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。  
	
	

	品目五
	激光打印机
	
	

	
	内存：
≥1 GB

菜单显示
≥5行中英文显示屏

预热时间：
开机后 ≤14秒、

从睡眠模式返回：≤ 约4秒或以下

纸盒：
≥250页(普通纸≥80g/m²)

多功能托盘：≥100页(普通纸≥80g/m²)

最大进纸量：≥900页(普通纸≥80g/m²)

纸盒：A4,B5,A5,A5横向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,自定义尺寸(最小105.0 x 148.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等

多功能托盘：A4,B5,A5,A5向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片,信封,自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等

出纸容量：≥150页

月最大负荷打印量≥80,000页

月打印量：≥750页~4000页

接口：≥1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

高速 ：≥USB 2.0

打印规格

单面：≥36ppm(A4)，58.8（A5横）
双面：≥30.2ppm(A4)

打印分辨率≥1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

首页打印时间：≤5.4秒（A4）

打印语言：UFR II/PCL6/PCL5

自动双面打印：支持

特殊打印功能：安全打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等

需提供一年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。
	
	

	品目六
	体温单打印机
	
	

	
	打印速度：≥18页/分钟(A4)

打印分辨率：≥600×600dpi，≥2400×600dpi(图像处理分辨率)

首页打印时间：≥7.8秒

可打印方式：缩放打印,多合一打印,分组/分套打印,海报打印，水印打印,组合打印,省墨打印

耗材及打印量:随机初始硒鼓≥1600页

内存 ：≥32MB 

纸张尺寸：A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,16K,信封,自定义尺寸等

月打印负荷：≥5,000页

接口 ：≥USB 2.0高速

需提供三年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。 
	
	

	品目七
	激光一体打印机
	
	

	
	1、黑白激光多功能一体机 (打印，复印，扫描)

2、内存容量（标准）：≥32MB

3、自液晶显示：10汉字（20字符）x2行

4、标准纸盒输入量：≥250张；

5、自动进稿器ADF：≥35页

6、配有线网络打印功能

7、打印速度：≥30PPM

8、首页打印输出时间：≤8.5秒

9、打印分辨率：≥600*600dpi，HQ1200dpi

10、自动双面打印，身份证一键式复印

11、鼓粉分离

需提供一年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。
	
	


品目八：电脑1
	序号
	一级指标
	二级指标
	参数

	1
	*CPU规格
	*CPU信息
	核心数≥8核，主频≥2.1G，内存速率≥5200 MT/s，最大内存通道数≥2通道

	2
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥16GB

	3
	
	*内存类型
	支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型

	4
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥2

	5
	*主板规格
	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	各厂商按实际情况填写

	7
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持PCIe 插槽数量不少于2 个

	8
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	
	*主板其他内置接口
	供应商给出相关SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态

	10
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	12
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个

	13
	
	*固态存储容量
	≥256GB

	14
	
	*机械硬盘数量
	≥0个

	15
	
	*机械硬盘总容量
	≥0TB

	16
	
	*机械硬盘转速
	≥5400rpm

	17
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18
	
	*机械硬盘形态
	2.5 英寸或3.5 英寸等

	19
	
	固态存储接口协议
	支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	
	*固态存储形态
	采用插卡等形态，可选用符合M.2 或2.5 寸SATA 或mSATA 等标准的插卡形态

	21
	
	存储设备扩展盘位
	m.2接口≥2

	22
	
	*存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定。

	23
	*显卡规格
	*显卡类型
	独立显卡或集成显卡

	24
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%

	25
	
	*显示屏分辨率
	≥2560×1080

	26
	
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	27
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	28
	
	*显示屏尺寸
	≥29英寸

	29
	
	*显示屏屏幕比例
	21:9

	30
	
	*显示器外观颜色
	黑色或银色商务色系

	31
	
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	32
	
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	33
	
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	34
	*外设规格
	传声器数量
	≥0

	35
	
	扬声器数量
	≥0

	36
	
	*鼠标数量
	≥1个

	37
	
	*键盘数量
	≥1个

	38
	
	摄像头数量
	≥0个

	39
	
	光驱数量
	≥0个

	40
	
	*键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等

	41
	
	摄像头像素
	≥50万

	42
	
	摄像头分辨率
	≥800*600

	43
	
	扬声器功率
	≥1瓦/个

	44
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	45
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在100Hz-7kHz 频率范围内不高于10%

	46
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB

	47
	
	*键盘连接方式
	有线

	48
	
	*键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	49
	
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54 N±0.14N

	50
	
	*有线键盘连接线
	≥1.5米

	51
	
	*键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	52
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定

	53
	
	*鼠标连接方式
	有线

	54
	
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米

	55
	
	*鼠标DPI分辨率
	800~1600

	56
	
	*鼠标颜色
	黑色

	57
	
	*鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定

	58
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	59
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1

	60
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	61
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	62
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于5个USB接口（含4个USB3.2及以上接口）

	63
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	64
	
	*视频接口数量
	≥1

	65
	
	*音频接口数量
	≥1

	66
	
	存储卡接口数量
	≥0

	67
	*整机基础规格
	*整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应
起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	68
	
	*状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	69
	
	*整机结构
	a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定。

	70
	
	*机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208 中IP20 防护要求

	71
	
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	72
	
	*整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b) 可触及面温度不高于45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	73
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上

	74
	
	*机身材质
	塑料/金属等

	75
	
	*机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	76
	
	*机箱尺寸容量
	机箱体积应不小于8L、且不大于10L

	77
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	≥8

	78
	
	*CPU 主频
	≥2.1GHz

	79
	
	*CPU 末级缓存容量
	≥12MB

	80
	
	*CPU 支持的内存最高速率
	≥5200MT/s

	81
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥5200MT/s

	82
	*显卡性能
	*显示分辨率
	≥2560×1080

	83
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	84
	
	*显存等效频率
	≥1000MT/s

	85
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1080

	86
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥75Hz

	87
	
	*显示屏位深
	≥8位

	88
	
	*显示屏色域
	≥99% sRGB

	89
	
	*显示屏色准
	△E ≤ 4

	90
	
	*显示屏响应时间
	≤8ms

	91
	
	*显示屏亮度
	≥250 尼特

	92
	
	*显示屏亮度一致性
	≥70%

	93
	
	*显示屏对比度
	≥3000：1

	94
	
	*显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定

	95
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	96
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持WAPI 或WiFi5.0 及以上协议

	97
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	98
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	99
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	100
	
	*主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	101
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	102
	
	*I/O 接口功能
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	103
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	104
	
	独立显卡数量
	≥0

	105
	*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	106
	
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等

	107
	
	*显示器参数调节
	a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	108
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	109
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	110
	
	键盘背光
	支持键盘背光

	111
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；
最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；
最大刻录速度DVD 不低于6×1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	112
	*存储功能
	*存储功能
	通过SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	113
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	114
	*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	115
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	116
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	117
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	118
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	119
	
	*有线网卡接口类型
	支持RJ45 接口

	120
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11 所有部分

	121
	
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	122
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	支持3.5mm 孔径3 段式或4 段式接口

	123
	
	*视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1 种显示接口

	124
	
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或DP 或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	125
	
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能；
b) 支持并行接口，可实现GB/T18235.1 的功能

	126
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF 等存储卡接口

	127
	*电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	128
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	符合GB 18030 的相关规定

	129
	
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	130
	
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	131
	
	*操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	132
	
	*固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	133
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS 关闭以太网及USB 接口

	134
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	135
	
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	136
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	137
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	138
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定

	139
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合GB/T 37036.3 的相关规定

	140
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定

	141
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	支持NPU/GPU 等AI 加速模块

	142
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	143
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	144
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	145
	
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	146
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合GB/T 9813.2 的要求

	147
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000万次

	148
	
	*鼠标按键寿命
	≥500万次

	149
	
	*键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好

	150
	
	*风扇寿命
	≥4 万小时

	151
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T 9254.2 的规定

	152
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	153
	
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	154
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	155
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	156
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	157
	
	*MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	158
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	159
	
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	160
	
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	161
	
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	162
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	163
	*服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	164
	
	*服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	165
	
	*服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	166
	
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	167
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	168
	
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	169
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	170
	
	*整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年，具备环保处置服务：主机生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。

	171
	
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	172
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	173
	
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	174
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	175
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	176
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	177
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	178
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	179
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	180
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	181
	
	USB 端口管控
	支持USB 端口管控

	182
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	183
	
	*信息安全基本要求
	a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	184
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	185
	
	*限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572 中规定

	
	需提供三年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。


品目九：电脑2

	序号
	一级指标
	二级指标
	参数

	1
	*CPU规格
	*CPU信息
	核心数≥8核，主频≥2.1G，内存速率≥5200 MT/s，最大内存通道数≥2通道

	2
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥16GB

	3
	
	*内存类型
	支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型

	4
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥2

	5
	*主板规格
	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	各厂商按实际情况填写

	7
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持PCIe 插槽数量不少于2 个

	8
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	
	*主板其他内置接口
	供应商给出相关SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态

	10
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	12
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个

	13
	
	*固态存储容量
	≥512GB

	14
	
	*机械硬盘数量
	≥1个

	15
	
	*机械硬盘总容量
	≥2TB

	16
	
	*机械硬盘转速
	≥5400rpm

	17
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18
	
	*机械硬盘形态
	2.5 英寸或3.5 英寸等

	19
	
	固态存储接口协议
	支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	
	*固态存储形态
	采用插卡等形态，可选用符合M.2 或2.5 寸SATA 或mSATA 等标准的插卡形态

	21
	
	存储设备扩展盘位
	m.2接口≥2

	22
	
	*存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定。

	23
	*显卡规格
	*显卡类型
	独立显卡或集成显卡

	24
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%

	25
	
	*显示屏分辨率
	≥1920x1080

	26
	
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	27
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	28
	
	*显示屏尺寸
	≥23 英寸

	29
	
	*显示屏屏幕比例
	16:9

	30
	
	*显示器外观颜色
	黑色商务色系

	31
	
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	32
	
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	33
	
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	34
	*外设规格
	传声器数量
	≥0

	35
	
	扬声器数量
	≥0

	36
	
	*鼠标数量
	≥1个

	37
	
	*键盘数量
	≥1个

	38
	
	摄像头数量
	≥0个

	39
	
	光驱数量
	≥0个

	40
	
	*键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等

	41
	
	摄像头像素
	≥50万

	42
	
	摄像头分辨率
	≥800*600

	43
	
	扬声器功率
	≥1瓦/个

	44
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	45
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在100Hz-7kHz 频率范围内不高于10%

	46
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB

	47
	
	*键盘连接方式
	有线

	48
	
	*键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	49
	
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54 N±0.14N

	50
	
	*有线键盘连接线
	≥1.5米

	51
	
	*键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	52
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定

	53
	
	*鼠标连接方式
	有线

	54
	
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米

	55
	
	*鼠标DPI分辨率
	800~1600

	56
	
	*鼠标颜色
	黑色

	57
	
	*鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定

	58
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	59
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1

	60
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	61
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	62
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于5个USB接口（含4个USB3.2及以上接口）

	63
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	64
	
	*视频接口数量
	≥1

	65
	
	*音频接口数量
	≥1

	66
	
	存储卡接口数量
	≥0

	67
	*整机基础规格
	*整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应
起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	68
	
	*状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	69
	
	*整机结构
	a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定。

	70
	
	*机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208 中IP20 防护要求

	71
	
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	72
	
	*整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b) 可触及面温度不高于45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	73
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上

	74
	
	*机身材质
	塑料/金属等

	75
	
	*机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	76
	
	*机箱尺寸容量
	机箱体积应不小于8L、且不大于10L

	77
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	≥8

	78
	
	*CPU 主频
	≥2.1GHz

	79
	
	*CPU 末级缓存容量
	≥12MB

	80
	
	*CPU 支持的内存最高速率
	≥5200MT/s

	81
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥5200MT/s

	82
	*显卡性能
	*显示分辨率
	≥1920x1080

	83
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	84
	
	*显存等效频率
	≥1000MT/s

	85
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	86
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥75Hz

	87
	
	*显示屏位深
	≥8位

	88
	
	*显示屏色域
	≥99% sRGB

	89
	
	*显示屏色准
	△E ≤ 4

	90
	
	*显示屏响应时间
	≤8ms

	91
	
	*显示屏亮度
	≥250 尼特

	92
	
	*显示屏亮度一致性
	≥70%

	93
	
	*显示屏对比度
	≥500：1

	94
	
	*显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定

	95
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	96
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持WAPI 或WiFi5.0 及以上协议

	97
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	98
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	99
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	100
	
	*主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	101
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	102
	
	*I/O 接口功能
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	103
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	104
	
	独立显卡数量
	≥0

	105
	*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	106
	
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等

	107
	
	*显示器参数调节
	a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	108
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	109
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	110
	
	键盘背光
	支持键盘背光

	111
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；
最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；
最大刻录速度DVD 不低于6×1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	112
	*存储功能
	*存储功能
	通过SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	113
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	114
	*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	115
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	116
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	117
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	118
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	119
	
	*有线网卡接口类型
	支持RJ45 接口

	120
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11 所有部分

	121
	
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	122
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	支持3.5mm 孔径3 段式或4 段式接口

	123
	
	*视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1 种显示接口

	124
	
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或DP 或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	125
	
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能；
b) 支持并行接口，可实现GB/T18235.1 的功能

	126
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF 等存储卡接口

	127
	*电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	128
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	符合GB 18030 的相关规定

	129
	
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	130
	
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	131
	
	*操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	132
	
	*固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	133
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS 关闭以太网及USB 接口

	134
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	135
	
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	136
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	137
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	138
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定

	139
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合GB/T 37036.3 的相关规定

	140
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定

	141
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	支持NPU/GPU 等AI 加速模块

	142
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	143
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	144
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	145
	
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	146
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合GB/T 9813.2 的要求

	147
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000万次

	148
	
	*鼠标按键寿命
	≥500万次

	149
	
	*键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好

	150
	
	*风扇寿命
	≥4 万小时

	151
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T 9254.2 的规定

	152
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	153
	
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	154
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	155
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	156
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T 9813.1 中规定

	157
	
	*MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	158
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	159
	
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	160
	
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	161
	
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	162
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	163
	*服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	164
	
	*服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	165
	
	*服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	166
	
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	167
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	168
	
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	169
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	170
	
	*整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年，具备环保处置服务：主机生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。

	171
	
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	172
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	173
	
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	174
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	175
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	176
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	177
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	178
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	179
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	180
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	181
	
	USB 端口管控
	支持USB 端口管控

	182
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	183
	
	*信息安全基本要求
	a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	184
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	185
	
	*限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572 中规定

	
	需提供三年原厂免费上门保修，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。 


