项目名称：微创扩张引流套件
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	微创扩张引流套件1
	1.采用纯硅胶或聚氨酯材料制成；2.设置有刻度标识，容易把握插入距离；3. 导管长度≥380mm；4.可在X线或CT成像下显影。5.最大外径4.7mm，符合14F；

	2
	微创扩张引流套件2
	1.采用纯硅胶或聚氨酯材料制成；2.设置有刻度标识，容易把握插入距离；3. 导管长度≥380mm；4.可在X线或CT成像下显影。5.最大外径4.7mm，符合16F；

	3
	微创扩张引流套件3
	1.采用纯硅胶或聚氨酯材料制成；2.设置有刻度标识，容易把握插入距离；3. 导管长度≥380mm；4.可在X线或CT成像下显影。5.最大外径4.7mm，符合22F；


项目名称：一次性使用无菌导管鞘(单根装)
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	一次性使用无菌导管鞘(单根装)
	1.可撕裂静脉导管鞘；2.导管鞘鞘管由聚氨酯(PU)制造，颜色为清晰醒目可肉眼辨别出颜色，手术视野好；3.产品无菌状态提供，一次性使用。

4.配置:鞘管+扩张器，需符合14F，可撕裂鞘外径:5.48 mm，可撕烈鞘最小处内径:4.58 mm，可撕裂鞘有效长度:16.5cm，可撕裂导管鞘材料:PU4，扩张管材料:PP，扩张管管体最大处外径:4.58mm，扩张管有效长度:18.5cm


项目名称：一次性使用无菌导管鞘(套装)

	1
	18F可撕裂导管鞘
	套装内包含18F可撕裂导管鞘、8F至18F的扩张器、0.035导丝和18G穿刺针。产品为无菌状态提供，一次性使用。
	鞘管由聚氨酯(PU)制造，颜色为清晰醒目可肉眼辨别的颜色，手术视野好。18F 可撕裂鞘外径:6.85 mm，最小处内径:5.91mm，有效长度:16.5cm。

	2
	扩张器
	
	配备8F、10F、12F、14F、16F、18F共六个规格粗细的扩张器，前端为圆弧形收口，不割手，由PP材料制作，有效长度:18.5cm。

	3
	0.035导丝
	
	0.035导丝为带安全丝的固定芯丝导丝，其前端为J形的软头，能有效保护对侧不被损伤，导丝外径:0.89 mm，导丝长度:75cm，

	4
	18G穿刺针
	
	穿刺针上有定位环，方便读取穿刺深度，18G穿刺针外径:1.30mm，内径:1.04mm。


项目名称：医用激光光纤
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	医用激光光纤1
	该耗材为专用仪器配套耗材，厂家为上海镭福康医疗设备有限公司，产品规格为LFK-GX400)：

产品由连接器、石英纤芯、FEP处包层三个部件组成，与医用激光治疗设备配套使用；2.输出激光波长范围为 300nm-2400nm；3.接口为SMA905标准接口；4.功率范围在0-60W；5.传输激光器产生的能量；6.光纤端面直射出光；7.采用环氧乙烷灭菌或低温等离子体灭菌的方法。产品光纤芯径需满足200μm 。

	2
	医用激光光纤2
	该耗材为专用仪器配套耗材，厂家为上海镭福康医疗设备有限公司，产品规格为LFK-GX400)：

产品由连接器、石英纤芯、FEP处包层三个部件组成，与医用激光治疗设备配套使用；2.输出激光波长范围为 300nm-2400nm；3.接口为SMA905标准接口；4.功率范围在0-60W；5.传输激光器产生的能量；6.光纤端面直射出光；7.采用环氧乙烷灭菌或低温等离子体灭菌的方法。产品光纤芯径需满足400μm。

	3
	医用激光光纤3
	该耗材为专用仪器配套耗材，厂家为上海镭福康医疗设备有限公司，产品规格为LFK-GX400)：

产品由连接器、石英纤芯、FEP处包层三个部件组成，与医用激光治疗设备配套使用；2.输出激光波长范围为 300nm-2400nm；3.接口为SMA905标准接口；4.功率范围在0-60W；5.传输激光器产生的能量；6.光纤端面直射出光；7.采用环氧乙烷灭菌或低温等离子体灭菌的方法。产品光纤芯径需满足600μm。

	4
	医用激光光纤4
	该耗材为专用仪器配套耗材，厂家为上海镭福康医疗设备有限公司，产品规格为LFK-GX400)：

产品由连接器、石英纤芯、FEP处包层三个部件组成，与医用激光治疗设备配套使用；2.输出激光波长范围为 300nm-2400nm；3.接口为SMA905标准接口；4.功率范围在0-60W；5.传输激光器产生的能量；6.光纤端面直射出光；7.采用环氧乙烷灭菌或低温等离子体灭菌的方法。产品光纤芯径需满足800μm条件进行对应报价。


