项目名称：超声活检针
	产品序号
	产品名称
	技术要求
	规格要求

	1
	超声活检针
	1、超声活检针由活检针管和针芯、鞘管、控制手柄和注射器组成

2、超声活检针被用于经消化超声内镜下穿刺黏膜下病变、纵膈包块、淋巴结。

3、也适用于经消化超声内镜下对位于胃肠道内或邻近胃肠道的腹膜内包块的细针活检

4、适配市面上多种品牌超声镜（如：奥林巴斯、宾得、富士等）

5、有19G、22G、25G三种针号，有细针穿刺抽吸（FNA）和活体组织检查（FNB）两种针型供选择

6、出针长度调节范围：0-8cm；鞘管长度调节范围：0-5cm

7、针管具有多个高清回波凹点，在超声内镜下显影清晰

8、人体工学波纹防滑手柄，具有控针的稳定性

9、适配消化道超声镜的最小活检孔道≥2mm

10、产品经环氧乙烷灭菌

11、产品有效期为三年
	fna19G

	2
	
	
	fna22G

	3
	
	
	fna25G

	4
	
	
	fnb19G

	5
	
	
	fnb22G

	6
	
	
	fnb25G


项目名称： 一次性使用电圈套器
	产品序号
	产品名称
	技术要求
	规格要求

	1
	一次性使用电圈套器1
	1、圈套器产品实现1:1左右同步旋转，满足不同位置病灶切割要求

2、可满足临床冷切及热切多种术式需求，注册证上需有冷、热切功能体现

3、圈套器直径能满足10mm-50mm圈直径，满足不同大小病灶的切除需求

4、可提供10mm-50mm圈直径大小圈套器样品

5、无菌包装，一次性使用，避免交叉感染
	10圈径180长度

	2
	一次性使用电圈套器2
	
	15圈径180长度

	3
	一次性使用电圈套器3
	
	25圈径180长度

	4
	一次性使用电圈套器4
	
	30圈径180长度

	5
	一次性使用电圈套器5
	
	50圈径180长度

	6
	一次性使用电圈套器6
	
	10圈径230长度

	7
	一次性使用电圈套器7
	
	15圈径230长度

	8
	一次性使用电圈套器8
	
	25圈径230长度

	9
	一次性使用电圈套器9
	
	30圈径230长度

	10
	一次性使用电圈套器10
	
	35圈径230长度

	11
	一次性使用电圈套器11
	
	10圈径260长度

	12
	一次性使用电圈套器12
	
	15圈径260长度

	13
	一次性使用电圈套器13
	
	25圈径260长度

	14
	一次性使用电圈套器14
	
	30圈径260长度

	16
	一次性使用电圈套器15
	
	25圈径280长度

	17
	一次性使用电圈套器16
	
	30圈径280长度


项目名称： 一次性使用高频止血钳
	产品序号
	产品名称
	技术要求
	规格要求

	1
	一次性使用高频止血钳
	1、用于内镜手术术中及术后创面止血

2、产品输送器长度≥1950mm

3、钳头具有可左右旋转功能，以更好捕捉出血点

4、钳头有镀钛涂层，可减少术中结痂及防止钳头与组织粘连
	


项目名称：一次性使用电圈套器（双极） 
	产品序号
	产品名称
	技术要求
	规格要求

	1
	一次性使用电圈套器（双极）1
	1、圈套器产品实现360°双向同步旋转，利于内镜下不同位置病灶切除需求

2、可满足临床冷切及热切多种术式需求

3、无菌包装，一次性使用，避免交叉感染

4、无需粘贴负极板，可与双极电切设备（AEU-120B）配套使用
	圈径：15mm;长度：≥180mm

	2
	一次性使用电圈套器（双极）2
	
	圈径：20mm;长度：≥180mm

	3
	一次性使用电圈套器（双极）3
	
	圈径：30mm;长度：≥180mm

	4
	一次性使用电圈套器（双极）4
	
	圈径：15mm;长度：≥230mm

	5
	一次性使用电圈套器（双极）5
	
	圈径：20mm;长度：≥230mm

	6
	一次性使用电圈套器（双极）6
	
	圈径：30mm;长度：≥230mm


