江西中医药大学附属医院放射科网络改造项目
1、 项目具体内容
1、放射科网络改造
综合布线信息点数：56个信息点
布线材料要求：

网络链路采用六类标准安装铺设。机柜中网线需使用配线架和理线器，配线架上的标识与诊室点位的标识必须一一对应。配齐配线架与交换机相连的机打六类跳线（56根），另外再配置56根2米机打六类跳线。
网线选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
网络模块选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
管道铺设要求：

（1） 要求整个放射科走廊铺设一200*100*1.5不锈钢桥架（带盖板）连接作为弱电桥架。（要求铺设到走廊尽头）。
（2） 从桥架铺设PVC管至每一个有信息点房间的相应吊顶上，从吊顶到信息盒的墙面，借用已有预埋线管走线，没有预埋线管的采用明槽走线。
（3） 新线路投入使用后，拆除原来老旧的网络线路。
2、室外光纤线路加装桥架
管道铺设位置：从老门诊楼后侧到供应室后侧顶端，包括到原诊断楼二楼机房进线的桥架。
管道铺设要求：铺设一200*200*1.5不锈钢桥架（带盖板）连接作为弱电桥架。
请各供应商自行前往现场测量。



